PAGE  
7/7
            B I Z T O N S Á G I     A D A T L A P            
Készült 2015.11.19.-én   az.1907/2006 EK  /REACH/,                        Légfrissítő                                                                                                                                                                                                                                  
 az 1272/2008 EK és a 453/2010/EU rend.  szerint  .                            Verzió 1.                                      

	[image: image1.png]



	
	

	
	1. Szakasz – A keverék  és  a  vállalkozás  azonosítása
	

	
	
	

	
	1.1.Termékazonosító
	Air  Freshener  Légfrissítő     Pink  Rose
	

	
	1.2.Felhasználás:
	Helyiség  illatosítására
	

	
	1.3. Szállító:
	Monolit  Trade  Kft 
	

	
	Cím:
	6800 Hódmezővásárhely, Garzó  Imre  utca  3
	

	
	Az  adatlapért  felelős  személy  elérhetősége:

Web:                                 
	62/ 241-139

monolittrade@freemail.hu
www.satinagold.hu
	

	
	1.4.Sürgősségi  telefonszám :

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)

1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

06/80-201199  /díjmentesen hívható zöld szám/      06/1-476-6464 /éjjel-nappal  hívható

	

	
	
	

	
	
	

	
	2. Szakasz – A  veszély meghatározása
	

	
	
	

	
	2.1 A keverék  osztályozása:  
	

	
	2.1.1.  az 1999/45/EK irányelv szerint  
	

	
	      EK  veszélyjel:         F+ Fokozottan  tűzveszélyes
	

	
	A keverék  veszélyeire utaló  R  mondatok
	

	
	R12   Fokozottan  tűzveszélyes
	

	
	2.1.2.  az 1272/2008 /EK rendelet  szerint  
	

	
	Veszélyjel:            GHS02  
	

	
	H222   Rendkívül  tűzveszélyes  aeroszol
	

	
	
	

	
	2.2. Cimkézési  elemek

2.2.1. az 1272/2010/EK  rendelet  szerint  
	

	
	Veszélyességi  jel/Piktogram                      
                                                                    GHS02
	

	
	Figyelmeztetés                  Veszély
	

	
	Figyelmeztető mondatok:    

H222  Rendkívül tűzveszélyes  aeroszol
	

	
	Óvintézkedésre  vonatkozó  mondatok:

P102  Gyermekektől elzárva  tartandó
	

	
	P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
	

	
	P211 - Tilos  nyílt  lángra vagy más  gyújtóforrásra  permetezni.
	

	
	P410 - Napfénytől  védendő.  
	

	
	P411 - A  tárolási  hőmérséklet  legfeljebb  50°C lehet.
	

	
	P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
	

	
	EUH208-Geraniolt,  Citronellolt,  Hexyl  Cinnamalt,  Linaloolt,  Buthylphenyl  Methyl- propionalt  tartalmaz.  Allergiás  reakciót  válthat ki.
	

	
	
	

	
	Veszélyt meghatározó  komponensek:  propán-bután  gáz,  benzalkónium klorid.                    
	

	
	
	

	
	OKBI azonosító:    
	

	
	
	

	
	2.3.  A  környezetre  és  az  emberi  egészségre  gyakorolt  egyéb  veszélyek:  nyomás  alatti gázt tartalmaz,  hő  hatására  robbanhat
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	3.Szakasz – Az  összetevőkre  vonatkozó  adatok
	

	
	
	

	
	Megnevezés
	Konc.
	CAS  szám/     EINECS  
	67/548 EGK

EU jel/R               


	1272/2008/EK rend. CLP szerint    
	

	
	
	
	
	
	           Veszély 
	H mondat
	

	
	
	
	
	
	piktogram
	kategória
	
	

	
	Propán/ bután hajtógáz


	30-40% 
	74-98-6/ 200-827-9
106-97-8/ 

200-827-9
	F+

12
	GHS02

GHS04
	Flam Gas 1
	H220
	

	
	Benzalkónium-klorid
	 <1%
	68391-01-5

269-919-4
	Xn,  C,  N

21/22,  34,

50
	GHS07

GHS03

GHS09
	Acut Tox.4

Acut Tox.4

Skin Corr

Aq. Acute1
	H302

H312

H314

H400
	

	     Az  illatanyag  allergén komponensei:  Geraniol,  Citronellol,  Buthylphenyl  Methyl-

     propional,   Hexyl  Cinnamal,  Linalool.
     Nem  veszélyes  összetevők:  Sorbitan  monooleate, Káliumammoniumfoszfát, 
     A  veszélyes   összetevők  expozicíós   határértékei  a  8. pontban   vannak  feltüntetve.

     Az  R  és  H  mondatok  szövegét  lásd  a  16.  pont alatt

	

	

	
	
	

	
	4. Szakasz – Elsősegély nyújtási  intézkedések
	

	
	
	

	
	4.1.Általános információ:
	Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos!
	

	
	4.2.Belélegezve:
  /permet/
	A sérültet friss levegőre  vinni, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
	

	
	4.3.Bőrrel érintkezve:
	A bőrt bő vízzel kell lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
	

	
	4.5.Szembe jutva:
	A szemet bő vízzel a  szemhéjak   széthúzása alaposan  mellett  ki kell  mosni.  Panaszok   esetén  szemorvoshoz   kell  fordulni.
	

	
	4.6.Lenyelve:
	Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Minden esetben orvoshoz kell fordulni.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	5. Szakasz -  Tűzvédelmi  intézkedések
	

	
	
	

	
	5.1. Oltóanyagok
	Víz,  széndioxid,  oltóhab,  oltópor
	

	
	5.2.Különleges  veszélyek:  
	Fokozottan tűzveszélyes. Mérgező és irritáló gázok keletkezhetnek az égés közben. Az aeroszol tartály hő hatására  felrobbanhat.
	

	
	5.3. Tűzoltóknak  javaslat
	Védőöltözet,  a  környezet  levegőjétől  független  légzőkészülék
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	6. Szakasz – Intézkedések  véletlenszerű  expozíciónál
	

	
	
	

	
	6.1.Személyes intézkedések: Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését.
	

	
	6.2.Környezetre vonatkozó:a termék anyagát  élővízbe, talajba, csatornába önteni  tilos                                           
	

	
	6.3.Intézkedés összeszedésre, tisztításra: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni.   Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal(homok, föld)  felitatni.

Ártalmatlanításig   felcimkézett  edényzetben  tárolni.                                                                             
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	7. Szakasz - Kezelés és tárolás
	

	
	
	

	
	7.1.A biztonságos kezelés feltételei:
	Működtetés közben dohányzás és nyílt láng használata tilos. Ne fogyasszon 
élelmiszert működtetés közben. Kerülje a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést
	

	
	7.2.A biztonságos tárolás feltételei:
	Gyerekek  számára  hozzáférhetetlenül, napfénytől  védett  helyen,  50°C alatt. Élelmiszertől, italtól,  takarmánytól  távol  tartandó.
	

	
	7.3.Végfelhasználás
	Helyiségek illatosítása
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	8. Szakasz – Az  expozíció  ellenőrzése,  egyéni védelem
	

	
	
	

	
	8.1.Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben  megengedett   határértékei: 
n-bután       ÁK:  2350 mg/m3,     CK 9400 mg/m3
	

	
	8.2.Személyi védőfelszerelés:
	

	
	Légzésvédelem:
	Normál  felhasználás  esetén  nem  szükséges.
	

	
	Kézvédelem:
	Normál  felhasználás  esetén  nem  szükséges.
	

	
	Szemvédelem:
	Normál  felhasználás  esetén  nem  szükséges.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	9. Szakasz  Fizikai és kémiai tulajdonságok
	

	
	
	

	
	9.1. Alapvető  fizikai  és  kémiai  tulajdonságokra  vonatkozó információk
	

	
	Külső  jellemzők:
	szintelen  folyadék
	

	
	Illat:
	rózsa illatú
	

	
	Szagküszöb érték
	nincs  adat
	

	
	pH:   /10%-os oldat/
	7-8
	

	
	Olvadáspont/ Fagyáspont
	nincs  adat
	

	
	Kezdeti forráspont
	~100°C 
	

	
	Lobbanáspont
	nincs  adat
	

	
	Párolgási  sebesség
	nincs  adat
	

	
	Tűzveszélyesség
	nincs  adat
	

	
	Gyulladási határ
	nincs  adat
	

	
	Gőznyomás
	nincs  adat
	

	
	Gőzsűrűség
	nincs  adat
	

	
	Relatív  sűrűség
	~1  g/cm3  /folyadék  fázis
	

	
	Oldékonyság
	vízben  korlátlanul  oldódik
	

	
	Bomlási  hőmérséklet
	nincs  adat
	

	
	Viszkozitás
	nincs  adat
	

	
	Robbanásveszélyes tulajdonságok
	nincs  adat
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	

	
	10. Szakasz  Stabilitás és reakciókészség
	

	
	
	

	
	10.1. Reakciókészség:
	Nem  reakcióképes
	

	
	10.2.Kémiai  Stabilitás:
	Normál  körülmények között  stabil
	

	
	10.3.Veszélyes reakciók:
	Normál  körülmények között  nincsenek
	

	
	10.4.Kerülendő körül-   

mények:
	Hőhatás. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és magas hőnek. Gyújtóforrástól,  tűztől  tartsa távol.
	

	
	10.5. Nem  összeférhető:
	Nem  ismert nem összeférhető  anyag
	

	
	10.6.Veszélyes bomlástermék:
	Nincs
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	11. Szakasz - Toxikológiai adatok
	

	
	
	

	
	11.1.Lenyelve:
	Irritatív  hatású  lehet
	

	
	11.2.Bőrre kerülve:
	Irritatív  hatású  lehet
	

	
	11.3.Szembe jutva:
	Irritatív  hatású  lehet
	

	
	11.4.Belélegezve:
	Irritatív  hatású  lehet
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	12. Szakasz – Ökológiai  információk
	

	
	
	

	
	12.1. Toxicitás: a   keverékre  vizsgálati  adatok  nem  állnak  rendelkezésre
	

	
	12.2. Perzisztencia  és  lebonthatóság: nem  releváns  
	

	
	12.3.  Biológiai  lebonthatóság:   nem  releváns.
	

	
	12.4.  Talajban való  mobilitás:  vizes  oldat, nagy  mobilitásúnak  tekinthető 
	

	
	12.5. PBT  és  vPvB:  nem  osztályozott,  vagy  nem  áll  rendelkezésre  adat
	

	
	12.6.  Egyéb káros  hatás: a  környezetbe ne  kerüljön

	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	13. Szakasz - Ártalmatlanítási  szempontok
	

	
	
	

	
	A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi  irányelvben foglaltak az irányadók.
	

	
	
	

	
	A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.)
	

	
	13.1. Hulladékkezelési módszerek:

EWC  kód ): 20 03 99 közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok 
	

	
	

	
	

	
	

	
	14. Szakasz – Szállításra  vonatkozó  információk

	
	

	
	Szárazföldi szállítás (közúti/ vasúti)

	
	ADR/RID:                2

	
	UN-szám:                 1950

	
	Osztályozási kód:    5F

	
	Bárca:                       2.1

	
	Elnevezés:                AEROSZOLOK,  gyúlékony

	
	

	
	

	
	

	
	15. Szakasz – Szabályozással  kapcsolatos  információk
	

	
	
	

	
	15.1.A termékkel  kapcsolatos  biztonsági, egészségügyi és  környezetevédelmi  
    jogszabályok
	

	
	
	

	
	Kémiai  biztonság
	a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról; 

a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; 

a 25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rend.és módosításai.
	

	
	Munkavédelem:
	a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
	

	
	Tűzvédelem:
	az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és  a  tűzoltóságról; 

a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi  Szabályzatról            
	

	
	Hulladék:
	98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos  tevékenységek végzésének feltételeiről; a 94/2002(V.5.)Korm. rendelet a  csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének  szabályairól.
	

	
	
	
	

	
	Vonatkozó közösségi joganyagok:
	

	
	REACH-rendelet:
	1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK,    453/2010/EK);
	

	
	DSD és DPD 
	67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai
	

	
	CLP  rendelet
	1272/2008  rendelet  és  módosításai
	

	
	
	
	

	
	15.2.Kémiai biztonsági értékelés:    nem készült
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	16.Szakasz – Egyéb  információk
	

	
	
	

	
	Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkal- mazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékeny ségét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.


	

	
	Veszélyességi  osztályok  rövidítései:  (a  rövidítések  utáni  szám  az  osztályon  belüli  kategóriát  jelöli,  a nagyobb  szám  kisebb  veszély)

Flam Gas   -  Gyúlékony gáz,     Acute Tox -  Akut toxicitás,    Skín Corr   - Bőrmarás,

Aquat. Acute _ Akut vízi  veszély

	

	
	Az adatlapban szereplő  veszélyes összetevők R-mondatai:

R 12      Fokozottan  tűzveszélyes

R 21/22 Bőrrel  érintkezve  és  lenyelve  ártalmas

R 34      Égési  sérülést  okoz

R 50      Nagyon  mérgező  a  vízi  szervezetekre

Az  adatlapban  szereplő  H  mondatok

H220    Rendkívül  tűzveszélyes  gáz

H302    Lenyelve ártalmas                          

H312    Bőrrel  érintkezve  ártalmas  

H314    Súlyos  égési sérülést  és  szemkárosodást  okoz

H400    Nagyon  mérgező  a vízi  élővilágra

                                                            Adatlap  vége
	











