 Budapest                                                                                
5

Oldal - 9 - / 9
6.1. verzió

Biztonsági adatlap
1907/2006 számú EK szabályozás (REACH), a 1272/2008/EU rendelet és a 878/2020/EU rendelet szerint
A készítés kelte: 2010. február 17.







Felülvizsgálat: 2024. január 22.
1. *SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító



KRACH
Lefolyótisztító granulátum
UFI:EXNG-70ED-V002-VPH1
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
Elsősorban szennyvízelvezető csövek és lefolyók tisztítására, dugulás elhárítására kifejlesztett készítmény.
Ellenjavallt felhasználás nem ismert.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Gyártó: HEXACHEM VEGYIANYAGGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
4231 Bököny, Kossuth u. 158.

Tel: +36-42-566-030 
Web: www.hexachem.eu, E-mail: info@hexachem.eu
1.4. Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Tel: 06-1/476-6400; 06-1/476-6464. Éjjel-nappal hívható zöld szám: 06-80/201-199
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
2. *SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1.  Az anyag vagy keverék osztályozása
[image: image1.png]


Veszély
Fizikai veszély:


Met. Corr 1 - Fémekre maró hatású anyagok és keverékek, 1. 








kategória









H290

Fémekre korrozív hatású lehet.
Egészségi veszély:

Skin Corr. 1A - Bőrmarás, 1A kategória








H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
Egyéb veszélyek:

Veszélyes az egészségre és a környezetre. Hevesen reagálhat különböző anyagokkal (savak, közönséges fémek). Felszabaduló veszélyes anyagok (hidrogén, nátrium-hidroxid gőz).
2.2. Címkézési elemek
	KRACH            Lefolyótisztító granulátum 

	Összetétel (veszélyes anyagok): nátrium-hidroxid > 70 %


P234 Az eredeti edényben tárolandó
	P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Egyéb veszélyek: Veszélyes az egészségre és a környezetre. Hevesen reagálhat különböző anyagokkal (savak, közönséges fémek). Felszabaduló veszélyes anyagok (hidrogén, nátrium-hidroxid gőz).
Foglalkozásszerű felhasználók részére. Felhasználás előtt figyelmesen olvassa végig a biztonsági adatlapot!
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.Tel: 06-1/476-6400; 06-1/476-6464. Zöld szám: 06-80/201-199.
	

	Mennyiség:
Gyártási szám:
Gyártási Idő: Gyártási szám 5-10 karaktere
Eltarthatóság: 1 év
	Forgalmazó: HEXACHEM VEGYIANYAGGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

4231 Bököny, Kossuth u. 158.

Tel: +36-42-566-030 

Web: www.hexachem.eu, E-mail: info@hexachem.eu


2.3. Egyéb veszélyek
Nem ismert. A biztonsági adatlap 11. és 12. szakasza tartalmazza a személyi és/vagy a környezeti kockázatokat.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB komponenseket.

SVHC (különleges aggodalomra okot adó anyagok) és SVHC-jelöltlistás anyagot nem tartalmaz. Endokrin károsító tulajdonságú anyagot nem tartalmaz.
3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk:
3.1. Anyagok A termék nem anyag

3.2. Keverékek
	CAS szám
	EC szám/ REACH szám / Index szám
	Megnevezés
	Koncentráció
	Kategória, H-mondat

	1310-73-2
	215-185-5 /

01-2119457892-27 / 011-002-00-6
	Nátrium-hidroxid
	>70 %
	Skin Corr.1A   H314

Met Corr. 1.  H290

GHS05


Egyéb nem veszélyes összetevők vagy koncentrációjuk nem éri el a besorolási értéket: nem ismert. Amennyiben nem jelenik meg a REACH regisztrációs szám, az anyag vagy nem regisztráció-köteles, vagy nem éri el a regisztráció kötelességet jelentő mennyiséget, vagy még nem érkezett el a regisztráció-kötelesség határideje. A veszélyes összetevők kockázataira utaló H-mondatok teljes szövegét az adatlap 16. szakasza tartalmazza.
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Belégzés esetén: A sérültet friss levegőn nyugalomba kell helyezni, és azonnal orvosi ellátást kell biztosítani. Ha a sérültnek nincs légzése vagy rendszertelen, akkor oxigént kell biztosítani vagy mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Amennyiben a sérült öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Tartsa nyitva a légutakat, lazítson a szoros ruhadarabokon.
Bőrre jutás esetén: A szennyezett, átitatódott ruházat levétele után a bőrt, azonnal folyó vízzel és szappannal le kell öblíteni. Bőrápolás. Az esetleg keletkezett kimaródásokat steril kötszerrel fedni (égéskötés használata tilos!), és szakorvosnak megmutatni.
Szembe jutás esetén: Legalább 10-15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Steril gézkötés felhelyezése után a sérültet azonnal szakorvoshoz kell irányítani.
Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel alaposan ki kell öblíteni, kevés vizet kell itatni és azonnal orvosi kezelés szükséges. Műfogsort el kell távolítani. Hánytatni nem szabad. Hányás esetén a fejet alacsonyra kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe. A sérültet a lehűléstől óvni kell.
4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Belégzés: Irritáló, maró hatású a légúti rendszerre.
Bőr: Bőrpír, vörösség, égő érzés. Súlyos esetben bőr felmaródás, hólyagok.
Szem: Vörösség, fájdalom, homályos látás, súlyos marások, maradandó szemkárosodás.

Lenyelés: Hasi fájdalom, felmaródások a szájban és a torokban, égőérzés a torokban és a mellkasban.
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Lenyelés esetén a szájüreget vízzel alaposan ki kell öblíteni, kevés vizet kell itatni. Hánytatni nem szabad. A sérültet a lehűléstől óvni kell. A szennyezett, átitatódott ruházat levétele után a bőrt azonnal, folyó vízzel és szappannal le kell öblíteni. Az orvosi segítséget nyújtó személyek munkáját segíteni kell.
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelő oltóanyag:
Tűz esetén valamennyi szokásos oltóanyag felhasználható.
Alkalmatlan oltóanyag:
A víz hatástalan lehet.
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
A termék nem éghető. Vízzel hevesen reagál. Fémekkel reagálva hidrogéngázt fejleszt.
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Az edényzet felmelegedése esetén porlasztott vízzel való hűtés javasolt. Tűzoltásnál használni kell az egyéni védőfelszerelést.
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Kerülni kell a termék szemmel és bőrrel való érintkezését. 

Védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket el kell távolítani.
Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:

Légzésvédelem:

Vészhelyzet vagy elégtelen szellőzés esetén egyéni légzésvédő.







(gázálarc B-2, vagy A-2 - B-2 jelű szűrőbetéttel).
Kézvédelem:


Védőkesztyű.

Szemvédelem:

Védőszemüveg.

Testvédelem:

Védőruha, védőlábbeli, gumikötény.

Gyújtóforrás: 

Nem tűzveszélyes termék.

Szellőztetés: 

Szükséges a szellőztetés.

Porzás: 



Nem por alakú termék.

Terület kiürítése: 
Kereszt szennyeződés elkerülése miatt szükséges a terület kiürítése.

Szakértői konzultáció: Szükséges lehet a kollégánk szakértelme.

Sürgősségi ellátók esetében:

Légzésvédelem:

Vészhelyzet, vagy elégtelen szellőzés esetén egyéni légzésvédő.

Kézvédelem:


Védőkesztyű.

Szemvédelem:

Védőszemüveg.

Testvédelem:

Védőruha, védőlábbeli, gumikötény.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

A tömény keveréket talajba, élővizekbe és kezelés nélkül közcsatornába juttatni nem szabad. Savakkal nem kerülhet érintkezésbe. Sok vízzel kell hígítani. A vízzel higított készítmény közcsatornába engedhető.

6.3. A területi elhatárolás és szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

Nagyobb mennyiség kiömlése esetén a veszélyeztetett területet ki kell üríteni. Meg kell akadályozni, hogy a termék savakkal érintkezzen. A kiömlött anyagot össze kell söpörni és zárt tartályban elszállítani. A porképződést el kell kerülni.
6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkat lásd az 1. szakaszban. A személyi védőfelszerelésre az információk a 8. szakaszban, a hulladékkezelés a 13. szakaszban található.
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A tároló flakonokat és tartályokat óvatosan kell nyitni és kezelni. Kerülni kell a tömény keverék nagy mennyiségű kiömlését. Az általános munkavédelmi utasításokat be kell tartani. Munka közben étkezni, dohányozni nem szabad. A szennyezett ruházatot, védőfelszerelést el kell távolítani mielőtt az étkező területére lépünk.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett fagymentes, jól szellőztetett helyen, savaktól, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. Javasolt tárolási hőmérséklet 5-20 °C. Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
Porképződést el kell kerülni. Tárolásnál és telephelyen belüli szállításnál be kell tartani a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat.
Az edényzetet mindig gondosan zárjuk vissza. A keverék tárolása az eredeti göngyölegben történjen.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre. Elsősorban szennyvízelvezető csövek és lefolyók tisztítására, dugulás elhárítására kifejlesztett készítmény.

A felhasználók mindig olvassák el a használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek

Alkotórészek munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, (5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről):     

Az anyag megnevezése



ÁK- érték (mg/m3)


CK- érték (mg/m3)

Nátrium-hidroxid






1 mg/m3





2 mg/m3
8.2. Az expozíció ellenőrzése
Az általános munkavédelmi utasításokat és munkahigiéniás szabályokat be kell tartani. A dolgozókkal meg kell ismertetni a készítmény toxikológiai tulajdonságait és a felhasználás munkaegészségügyi előírásait, külön is fel kell hívni figyelmüket a készítmény erős maró hatására. 
Körültekintő munkával el kell kerülni a termék kiömlését, kifröccsenését, szembe, bőrre jutását, véletlen lenyelését. 
Megfelelő műszaki ellenőrzés: Biztosítani kell munka közben, ill. munka után a hideg-meleg folyóvizes tisztálkodás lehetőségét és bőrvédő kenőcsöt. Ipari mennyiség esetén vészzuhany felszerelése és szemöblítő készülék készenlétben tartása indokolt. 
Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök: A dolgozók viseljenek a maró hatásnak ellenálló, a terméket át nem eresztő védőruhát, védőkesztyűt, védőlábbelit, védőszemüveget/arcvédőt, szükség esetén az oldat gőzeinek belégzése ellen védelmet nyújtó egyéni légzésvédőt. 
Környezeti expozíció-ellenőrzések: A helyi és a nemzeti szabályozásokat be kell tartani. Tájékoztatni kell az illetékes hatóságokat, ha a keverék hígítatlanul csatornába kerül, felszíni vagy felszín alatti vízbe esetleg a földbe/talajba jut.
A termékkel, ill. oldatával szennyezett ruházatban munkát végezni tilos! Munka közben étkezni, dohányozni nem szabad.
8.3. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
8.4. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Megjelenési forma (halmazállapot):
granulátum
Szín:
fehér
Szag:
szagtalan

Szagküszöbérték:
nincs adat
pH érték:
>13 (10 g/l-es oldat 20(C-on)
Olvadáspont: 
318 °C
Fagyáspont: 
nincs adat

Forráspont: 
1388 °C
Forrás tartomány:
nincs adat
Lobbanáspont:
nincs adat
Párolgási sebesség:
nincs adat

Robbanási koncentráció 

Alsó határértéke:
nincs adat
Felső határértéke:
nincs adat
Tűzveszélyesség:
nem tűzveszélyes
Gyulladási határérték:
nincs adat
Gőznyomás:
nincs adat
Gőzsűrűség:
nincs adat
Relatív sűrűség:
kb. 2,1 g/cm3 (20 °C-on)
Oldhatóság:
víz 1090 g/l szobahőmérséklet
Megoszlási hányados:
nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet:
nincs adat
Bomlási hőmérséklet:
nincs adat
Viszkozitás:
nincs adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok: 
nincs adat
Oxidáló tulajdonságok:
nincs adat
Oldószer tartalom (szerves):
nincs adat

8.5. Egyéb információk
Nincs adat.
9. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
Utasítás szerint tárolva és alkalmazva stabil.

9.1. Reakciókészség
Savakkal, savtartalmú tisztítószerekkel ne kerüljön érintkezésbe.
9.2. Kémiai stabilitás

Kerülje a hevítést, melegítést, erős napfényt.
9.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Savakkal, savtartalmú tisztítószerekkel reakcióba léphet. Fémekkel reagálva hidrogént fejleszt.
9.4. Kerülendő körülmények
Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett fagymentes helyen, savaktól, elkülönítve kell tárolni. Javasolt tárolási hőmérséklet 5-20 °C.
9.5. Nem összeférhető anyagok
Kerülje a savakkal, savtartalmú tisztítószerekkel való érintkezést. Fémekkel reagálva hidrogént fejleszt.
9.6. Veszélyes bomlástermékek
Hidrogén
10. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1.1-11.1.4. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk 
A keverékre nincs adat. Jellege, fizikai, kémiai tulajdonságai alapján határoztuk meg az expozíció, különböző módjaira való információkat.
Akut toxicitás:

A termék nem osztályozandó a becsült ATE mix értékek alapján az akut toxicitási veszélyességi osztályok egyikébe sem.

Adatok a Nátrium-hidroxid alapanyagra: 

Akut toxicitás egyéb utakon: LD50 40 mg/kg (egér)

Irritáció, maró hatás:

A terméknél a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai teljesülnek. A termék bőrmarást okozó és szemkárosodást okozó hatású.
Adatok a Nátrium-hidroxid alapanyagra: 

Bőr: Égési sérüléseket okoz.

Szem: Égési sérüléseket okoz.
Szenzibilizáló hatás:

A terméknél a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Adatok a Nátrium-hidroxid alapanyagra:

Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismételt dózisú toxicitás:

A terméknél a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Adatok a Nátrium-hidroxid alapanyagra: 

Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás:

A terméknél a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Adatok a Nátrium-hidroxid alapanyagra:

Maró hatású.

Rákkeltő hatás:

A terméknél a rendelkezésre álló adatok alapján jelentős hatás, kritikus veszély nem ismert. CMR tulajdonságú anyagot nem tartalmaz. 
Adatok a Nátrium-hidroxid alapanyagra:

Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Csírasejt-mutagenitás:

A terméknél a rendelkezésre álló adatok alapján jelentős hatás, kritikus veszély nem ismert. CMR tulajdonságú anyagot nem tartalmaz.
Adatok a Nátrium-hidroxid alapanyagra:

Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Nem mutattak ki mutagén hatást.
Reprodukciós toxicitás:

A terméknél a rendelkezésre álló adatok alapján jelentős hatás, kritikus veszély nem ismert. CMR tulajdonságú anyagot nem tartalmaz.

Adatok a Nátrium-hidroxid alapanyagra: 

Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Nem mutattak ki negatív hatást.
Aspirációs veszély:

A terméknél a rendelkezésre álló adatok alapján jelentős hatás, kritikus veszély nem ismert.
Adatok aNátrium-hidroxid alapanyagra: 

Az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Nem mutattak ki károsító hatást.
11.1.5.Valószínű expozíciós útra vonatkozó információ

Bőr: Hosszan tartó behatás során irritáció léphet fel.

Szem: Szembe kerülve komoly szemkárosodás léphet fel.

Lenyelés: A szájban, torokban, gyomorban marásos sérülést okozhat.

Belégzés: Hosszan tartó, zárt térben való belégzése esetén irritálja a légutakat.
11.1.6.A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek
Belégzés: Köhögés, torokfájás, égő érzés, légszomj.
Bőr: Bőrpír, vörösség, égő érzés. Súlyos esetben bőr felmaródás, hólyagok.
Szem: Vörösség, fájdalom, homályos látás, súlyos marások.

Lenyelés: Hasi fájdalom, felmaródások a szájban és a torokban, égőérzés a torokban és a mellkasban, hányinger, hányás, súlyos esetben sokk vagy ájulás.
11.1.7. Rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, 
valamint krónikus hatások 

A toxikológiai adatok az emberre vagy az állatokra vagy in vitro vizsgálatokra vonatkozó adatok a keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre.

11.1.8. A kölcsönhatásokból eredő hatások

A keverékre nem áll rendelkezésre adat.

11.1.9. Egyedi adatok hiánya

Nem került sor egyedi adatok felhasználására, illetve nem állnak rendelkezésre adatok az egyedi felhasználására.

11.1.10. Keverékek

Nem történt a keverék egésze egészségi hatásainak kapcsolat vizsgálata. 

11.1.11. A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ

A keverékben lévő anyag kölcsönhatásba léphet a szervezetben, ami különböző szintű felszívódást, anyagcserét és kiválasztást eredményezhet. Ennek eredménye, információ a keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre.
11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok

Nem történt endokrin károsító tulajdonságok által okozott káros egészségi hatásokra vonatkozó kapcsolat vizsgálata. Endokrin károsító tulajdonságú anyagot nem tartalmaz a keverék.
11.2.2. Egyéb információk

Az osztályozási kritériumok nem követelik meg a káros egészségi hatásokra vonatkozó egyéb fontos információ feltüntetését.
11. SZAKASZ: Ökológiai információk
11.1. Toxicitás

Mivel a keverékről nem állnak rendelkezésre specifikus adatok, használjuk a normál ipari munkaelőírások betartásával, elkerülve kijutását a környezetbe. A munkaelőírások betartásával el kell kerülni a tömény oldat környezetbe jutását. 
A termék nem osztályozandó a vízi környezetre veszélyes keverékként.
Adatok a nátrium-hidroxid alapanyagra: 

Toxicitás vízi gerinctelenek: LC50 30-1000 mg/l 
11.2. Perzisztencia és lebonthatóság
A keverékről nem állnak rendelkezésre specifikus adatok. A keverékben nem található felületaktív anyag, a rendelet – 648/2004/EK – nem alkalmazható.

Adatok a nátrium-hidroxid alapanyagra: 

Biológiai lebonthatósága: Nincs adat.
Perzisztencia: Nincs adat.
11.3. Bioakkumulációs képesség
A keverékről nem állnak rendelkezésre specifikus adatok. A tömény, kezeletlen keveréket talajba, közcsatornába, vízfolyásba juttatni tilos. Lefolyórendszerbe vezetésénél arra kell ügyelni, hogy a bevezetett szennyvíz pH értéke sem kisebb, sem nagyobb ne legyen 6,5-10 értéknél, mert a pH érték ettől való eltérése miatt a lefolyórendszerekben és a biológiai tisztítókban zavarok léphetnek fel.
11.4. A talajban való mobilitás
A keverékről nem állnak rendelkezésre specifikus adatok.

11.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei
A keverékről nem állnak rendelkezésre specifikus adatok. A keverékben található veszélyes összetevő nem tekinthető perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) / nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagnak.

12.6.Endokrin károsító tulajdonságok

A keverékről nem állnak rendelkezésre specifikus adatok. Az endokrin károsító tulajdonságok által okozott káros környezeti hatások a keverék vonatkozásában nem releváns. Endokrin károsító tulajdonságú anyagot nem tartalmaz a keverék.

12.7. Egyéb káros hatások

A keverékről nem állnak rendelkezésre specifikus adatok. A környezetre gyakorolt más káros hatásokra vonatkozó információk a keverékre vonatkozóan nem releváns.
12. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
12.1. Hulladékkezelési módszerek
A keverék és maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek, kezelésükre a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók (lásd 15. pont). Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás, ill. kezelés nélkül közcsatornába juttatni.

A termékre vonatkozó hulladék-kód:
EWC-kód 06 02 04* (Nátrium- és kálium-hidroxid).
Használati oldatára vonatkozó hulladék-kód:
 EWC-kód 07 06 01* (vizes mosófolyadékok és anyalúgok).
A használt göngyölegre vonatkozó hulladék-kód: EWC-kód 15 01 10* (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék).
A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza.
13. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
13.1. UN szám vagy azonosító szám
UN-szám:





1823
13.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Az áru megnevezése:

UN 1823 SZILÁRD NÁTRIUM-HIDROXID (marónártron), 8, II, (E)
13.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Osztály:





8
13.4. Csomagolási csoport
Csomagolási csoport:

II

13.5. Környezeti veszélyek
Nincs ide vonatkozó információ.
13.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs ide vonatkozó információ.
13.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható.
14. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
14.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
1272/2008/EK rendelet 1. melléklete alapján veszélyes keverék. 

A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni.

Az EURÓPAI PARLAMENT és TANÁCS 2006. december 18.-i 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1488/94/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769//EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról és annak helyesbítéséről.

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól és módosításai.

14.2. Kémiai biztonsági értékelés
A keverékre nem készült biztonsági értékelés.
15. *SZAKASZ Egyéb információk:
a) A biztonsági adatlap előző változathoz képest való módosítása
6.1. verzió. Forgalmazó változás.  Érvényteleníti a 6.0.-as változatot.
*Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak. 
b) A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata vagy feloldása
Veszélyességi osztályok rövidítései:
Skin Corr.


Bőrmarás
Met. Corr.


Fémekre maró hatású anyagok és keverékek
(A rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek)

CAS szám:

A Chemical Abstracts Service jegyzékben szereplő szám.

EC szám:


Az EINECS, ELINCS és NLP számok.

ÁK-érték:


Megengedett átlagos koncentráció.

CK-érték:


Megengedett csúcs koncentráció.

LD 50:



50%-os halálozási rátához tartozó koncentráció.

EC 50:



Hatásos koncentráció.
c) A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások
Nincs ide vonatkozó adat.
d) Keverékek esetében annak feltüntetése, hogy az osztályozáshoz az 1272/2008/EK rendelet 9. cikkében említett információértékelési módszerek közül melyiket alkalmazták
A termék keverék. Osztályozása az 1272/2008/EK rendelet 1. melléklete alapján számításos módszerrel történt.
e) A vonatkozó figyelmeztető mondatok és/vagy az óvintézkedésekre vonatkozó mondatok
H314



Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H290



Fémekre korrozív hatású lehet
f) Olyan javasolt képzések, amelyek az emberi egészség és a környezet védelmének biztosítását szolgálják
A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak, és a termék szállított állapotára vonatkoznak. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. A termék átvevőjének a felelőssége érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása.

A termékkel foglalkozásszerűen dolgozó személyeket tájékoztatni kell a vegyszerekkel történő munka veszélyeiről, és legalább évenként ismétlődő munkavédelmi oktatás keretében az általános munkavédelmi óvó- és védőrendszabályokról.
KRACH

