	B I Z T O N S Á G I   A D A T L A P

az Erópai Parlament és a Tanács (EC) 1907/2006 sz. rendelete (REACH) és EK 453/2010 sz. Bizottsági rendelete (EU) alapján

	Kiadási dátum:
	2015.6.1.                                                                   
	[image: image3.png]styl™




	Oldal 1/6

	Felülvizsgálva:
	Első kiadás                                        
	
	

	Terméknév:
	Prix Piszoár dezodor tabletta – Citrom



1. SZAKASZ 1: A keverék//vállalkozás azonosítása 
1.1 Termékazonosító:
Prix Piszoár dezodor tabletta – Citrom (A reakciós termék 

benzolszulfonsavak , 4-C10-13-szek-alkil-származékok és benzolszulfonsav, 
4-metil-és nátrium hidroxidot).
Azonosító szám: 


09259
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: 
Megfelelő felhasználás: 
Tisztító és fertőtlenítő készítmény szaniter berendezésekbe, helyezze a pissoir kagylóba. WC-fertőtlenítő, megakadályozza a lerakódásokat. 

Ellenjavallt felhasználás:
Ne használja a használati útmutatóban ismertetett rendeltetéstől eltérő módon és céllal. 
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Forgalmazza:  
Alpha-Dent Higiénia Kft, 
        Székhely:   


Táncsics utca 11. 7700 MOHÁCS 

       Telefonszám: 


Tel :  69/303-179, info@alphadent.hu, www.alphadent.hu

A biztonsági adatlapért felelős szakképzett személy:




STYL, družstvo pro chemickou výrobu
E-mail: laborator@stylvd.cz
tel.: +420 315 577 624;


1.4 Sürgősségi telefonszám: 

állandó jelleggel: + 36 80 20 11 99





Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat







H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2 
[image: image1.png]



2. SZAKASZ 2: Veszélyesség szerinti besorolás 
2.1 A keverék vagy anyag osztályba sorolása: 
A keverék osztályba sorolása az 1272/2008/EK (CLP) irányelv alapján: A keverék veszélyesnek minősülő  
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam 1, H318

Aquatic Chronic 3, H412

A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.
Legfontosabb kedvezőtlen fiziko-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatások
A keverék veszélyesnek minősülő. A hatások jellemzői: irritálja a bőrt; szembe jutva súlyos szemkárosodást okozhat. Allergiás reakciót okozhat az alábbi összetevők érzékeny egyéneknél: Limonene, p-mentha-1,4(8)-diene. A keverék a környezetre veszélyes. 
2.2 Címkézési elemek 
- az 1272/2008/EK sz. rendelet alapján (CLP): 
Veszélyt jelző piktogram:


[image: image4.png]



Figyelmeztető szó: Veszély
A keverék címkén feltüntetett összetevői:
Tartalom: A reakciós termék benzolszulfonsavak, 4-C10-13-szek-alkil-származékok és benzolszulfonsav, 4-metil-és nátrium hidroxidot.  

Összetétel: 15 %-30 % anionos felületaktív anyagok, 5 %-15 % nemionos felületaktív anyagok,  illatszerek, Limonene,    

Citral, Linalool.
Figyelmeztető mondatok
H315


Bőrirritáló hatású
H318


Súlyos szemkárosodást okoz.

H412


Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P102


Gyermekektől elzárva tartandó.
P264


A használatot követően, a kezet szappannal és vízzel alaposan meg kell mosni.
P273


Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280
         

Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.
P301+P330+P331+313
LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Orvosi ellátást kell kérni.
P305+P351+P338+310
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz. 

P332+P313

Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P501 


A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a veszélyes hulladék tároló területen.

Kiegészítő veszélyességi információ 

EUH 208


Limonene, p-mentha-1,4(8)-diene -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

2.3 Egyéb veszélyek 
A keverék nem minősül PBT vagy PvB-nek. 
[image: image3.png]
3. SZAKASZ 3: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

3.2 Keverékek:

Kémiai jellemző
A termék az alábbi veszélyes anyagokat tartalmazza:

	Azonosító számok
	Veszélyes összetevő elnevezése
	Koncentráció m/m %
	Besorolás 1272/2008 EK

	EK: 932-051-8

Regisztrációs szám:

01-2119565112-48-0000

	Reakciós termék benzolszulfonsavak, 4-C10-13-szek-alkil-származékok és benzolszulfonsav és nátrium hidroxid
	15-30
	Eye Dam.1, H318 ;               
Skin Irrit.2, H315;    
Aquatic Chronic 3, H412

	CAS:90622-77-8
EK: 931-338-5

Regisztrációs szám:

01-2119489413-33-0000
	Amidok, C12-18 (páros) és C18 (telítetlen), 

N-hidroxietil
	<5
	Skin Irrit. 2, H315, 
Eye Dam 1, H318, 
Aquatic Chronic 2, H411



	CAS:97489-15-1

EK: 307-055-2
Regisztrációs szám:

01-2119489924-20-0000
	Szulfonsavak, C14-17-szek-alkán, nátriumsók
	< 5
	Acute Tox.4; H302 
Eye Dam.1, H318 ;           
Skin Irrit.2, H315;        
Aquatic Chronic 3, H412



A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ 4: Elsősegél –nyújtási intézkedések
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Azonnali orvosi ellátás nem szükséges. Amennyiben egyészségügyi problémák jelennek meg vagy kétség esetén tájékoztassa orvosát és adja át neki a jelen biztonsági adatlap adatait.

Belégzés esetén: Az egészségügyi panaszok nem valószínűek. Rosszullét esetén a sérültet kivinni friss levegőre. Amennyiben a panaszok tovább fennállnak, orvosi ellátást kell kérni. 

Bőrrel való érintkezés:  Az elszennyeződött ruhadarabokat és lábbelit el kell távolítani. Az érintett testrészeket bő vízzel lemosni. Limonén, p-mentha-1,4(8)-diene -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Szembe jutás: A szemhéjszélek széthúzása közben legalább 15 percig tiszta, folyó vízzel öblíteni (legjobb ha langyos).    

A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés: A sérültet helyezzük nyugalomba, szájüregét azonnal bő vízzel mossuk ki, itassunk 0,5 liter langyos vizet. Hánytatni tilos. Forduljunk orvoshoz. 
4.2 A legfontosabb tünetek és hatások : Súlyos szemsérülést okoz.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A megadott tünetek fennállása esetén biztosítsunk orvosi ellátást. 

 
5. SZAKASZ 5: Tűzvédelmi intézkedések 
5.1 Oltóanyag 
- A megfelelő oltóanyag: A termék maga nem ég, ha a közelben tűz üt ki, használható alkoholnak ellenálló hab, szén-dioxid, por, vízpermet
- Alkalmatlan oltóanyagok: Víz – vízsugár.
5.2 A keverékből származó különleges veszélyek: Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik, szén-monoxid és szén-dioxid és egyéb mérgező gázok keletkezhetnek. A veszélyes bomlástermékek (piroliz) belélegzése súlyosan károsíthatja az egészséget.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: Használjon szigetelő, környezeti levegőtől független légzőkészüléket. A szennyezett tűzoltó anyag nem kerülhet csatornába, felszíni és felszín alatti vizekbe.


6. SZAKASZ 6: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Akadályozza meg a nedvesített anyag vagy erős koncentrátumú oldat hosszan tartó érintkezését a bőrrel és szembe jutását. Viseljen védőszemüveget. Hosszan tartó kontaktus esetén használjon védőkesztyűt. Ne lélegezze be a túlhevített termékből felszabaduló gőzöket.  Kövesse a 7. és 8. pontban leírt utasításokat.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések 
Kerüljük el a talajvízbe és folyóvízbe, a talajba vagy környezetbe kerülést. Ne engedje lefolyókba, csatornába. Nagy mennyiségű tömény termék csatornába élő-, felszíni-, talaj-, és szennyvízbe jutása esetén értesíteni kell a helyi szabályozás szerinti hatóságot (pl.: katasztrófavédelmi szerveket, környezetvédelmi és vízügyi hatóságot).

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 
A kiömlött szilárd terméket mechanikusan össze kell gyűjteni zárható, jelölt tárolótartályba. Amennyiben feloldódott, a termék oldatát biztonságosan összegyűjteni abszorbenssel (homok, fűrészpor, föld) és zárható, jelölt tárolótartályban a jogi előírásnak megfelelően illetékes cégnek átadni felszámolás céljával. Kis mennyiségben nedvfelszívó anyaggal eltávolítható (törlőronggyal feltörölni) majd azt likvidálni vagy kimosni.
6.4 Hivatkozás más szakaszokra:  Lásd a 7., 8. és 13 pontot.

7. SZAKASZ 7: Kezelés és tárolás 
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  
Az eredeti csomagolásban lévő termék kezelésénél nem szükséges semmilyen különleges óvintézkedés. A termékkel való munka során védje a szemét, hosszan tartó használat esetén használjon védőkesztyűt (vízhatlan gumi, műanyag), tartsa be a személyi higiénia szabályait. Használat közben enni, inni és dohányozni tilos. A munka során használja a 8. szakaszban felsorolt védőeszközöket. Tűzvédelmi és robbanás megelőző óvintézkedések: Különleges óvintézkedés nem szükséges.
7.2 Az anyag és keverékek, biztonságos tárolásának feltételei beleértve az összeférhetetlen anyagokat és keverékeket 
Tárolási hőmérséklet +5°-tól +30°C-ig száraz és jól szellőző térségben, időjárási körülményektől és napsütéstől védve, gyermekektől elzárva tartandó. Tárolja eredeti csomagolásban. A termék nedvszívó, használat előtt nem kerülhet nedvességgel és folyadékokkal érintkezésbe.

7.3 Meghatározott végfelhasználás: WC-higiénia, tisztítószer.

[image: image2]
8. SZAKASZ 8: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1 Ellenőrzési paraméterek 


Nincs meghatározva.

  8.2 Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök 

  Munka során ügyeljen a szokásos munkabiztonsági előírások betartására, főleg a jó szellőztetésre. Kerülje a szembe, nyálkahártyára és bőrre jutást. Gyermekektől tartsa távol. Csomagolatlan termék kezelésénél viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Élelmiszertől és italoktól távol tartandó. Ügyeljen a vegyi anyagokkal való munka során szokásos munkabiztonsági előírások betartására. Használat közben ne fogyasszon ételt vagy italt és ne dohányozzon. Munka után vízzel és szappannal mossa mag alaposan a kezét.
Szem/arcvédelem:
   

Védőszemüveg vagy arcvédő. 
Bőrvédelem:


Védőruha a csomagolatlan termékkel való munka során.
Kézvédelem:

Védőkesztyű a csomagolatlan termékkel való munka során.




Amennyiben a bőr szennyeződik, alaposan megmosni.
Légutak védelme:

Rendeltetésszerű használat során nem szükséges.

Hőveszély: 
 Nem ismert
8.2.3 Környezeti expozíció-ellenőrzések: Meg kell akadályozni, hogy szennyvízbe, talajba, folyóvízbe kerüljön

9. SZAKASZ 9: Fizikai és kémiai tulajdonságok




9.1 A fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

külső - halmazállapot (20°C):


szilárd, viaszos tömeg


külső - szín:



sárga

szag (illat):


 

citrus

szag küszöbérték:





nincs adat

pH-érték 1% vizes oldat ( 20°C):

 
5,0 – 8,0




olvadáspont/fagyáspont (°C):


nincs adat

kezdeti forráspont és forráspont tartomány (°C):
nincs adat

lobbanáspont (°C):




nem gyúlékony






párolgási sebesség:



nincs adat

gyúlékonyság (szilárd, gáz):


nem tűzveszélyes


gyulladási vagy robbanási felső/alsó határ: 

nem robbanékony

gőz sűrűség:


  
nincs adat

gőznyomás  (20°C):




nincs adat


relatív sűrűség (20°C) (kg.m-3):


nincs adat

oldékonyság (20°C):



vízben oldódik

zsíroldhatóság: 



nincs adat

megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

nincs adat

gyulladási hőmérséklet




nincs adat – nem tűzveszélyes


bomlási hőmérséklet




nincs adat

viszkozitás:




nincs adat

robbanásveszélyes tulajdonságok


nem robbanásveszélyes

oxidáló tulajdonság




nem oxidál
9.2 Egyéb információ

sűrűség g/cm3 20°C:




nincs adat

nem volatilis anyag tartalom (szárazanyagra vonatkoztatva)  nincs adat

vezetőképesség: 




nincs adat

gázcsoport:




nem gáz
10. SZAKASZ 10: Stabilitás és reakciókészség 
10.1 Reakciókészség: Nem áll rendelkezésre adat
10.2 Kémiai stabilitás: A keverék 36 hónapon át stabil normál környezeti körülmények között, várható hőmérsékleti és nyomás-feltételek mellett végbemenő tárolás és kezelés alatt. Tárolja 50°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten. A termék nedvszívó, használat előtt nem kerülhet nedvességgel és folyadékokkal érintkezésbe.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Nem ismert 

10.4 Kerülendő körülmények: A termék nedvszívó, használat előtt nem kerülhet nedvességgel és folyadékokkal érintkezésbe. Tárolja 50°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten.
10.5 Nem összeférhető anyagok: Normál körülmények között semmilyen, égés során szénmonoxid keletkezhet. Védje az erős savak, lúgok és oxidálószerek elől. Ezzel segíti megelőzni a veszélyes exotermikus reakciót.
10.6 Veszélyes bomlástermékek: Normál körülmények közti használat során nem keletkeznek. Magas hőmérsékleten  és tűz során veszélyes termékek keletkeznek, mint pl. szén-monoxid és szén-dioxid, füst és nitrogén-oxidok. Szén-dioxidok és kén-oxidok.

11. SZAKASZ 11: Toxikológiai adatok 
A keveréknél nem voltak experimentálisan meghatározva a toxikológiai adatok, az osztályba sorolás hagyományos számítási módszerrel történt. A keverék lehetséges hatásait illető információk az egyes komponensek hatásának ismeretén alapul.

A keverék veszélyesnek minősülő.
Az összetevők akut toxicitása:

Reakciós termék  benzolszulfonsavak, 4-C10-13-szek-alkil-származékok és benzolszulfonsav és nátrium hidroxid  4-metil-és nátrium-hidroxid:

- LD 50 orális, patkány (mg/kg):


> 2000
Amidok C12-18 és C18-telítetlen, N-(hidroxietil):

- LD 50 orális, patkány (mg/kg):


 > 5000 

- LD 50 dermális, nyúl (mg/kg): 


> 2000

Bőrre maró/irritáló hatás: Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemkárosodás /szemirritáció: Súlyosan károsítja a szemet.

Szenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási követelmények nincsenek teljesítve. Limonene,
p-mentha-1,4(8)-diene -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Karcinogenita: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási követelmények nincsenek teljesítve

Mutagenitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási követelmények nincsenek teljesítve

Reprodukciós toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási követelmények nincsenek teljesítve

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási követelmények nincsenek teljesítve.

Célszervi toxicitás – ismételt expozíció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási követelmények nincsenek teljesítve.

Belégzési veszély: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási követelmények nincsenek teljesítve.

 

                                                  
12. SZAKASZ 12: Ökológiai információk 
A keveréknél nem voltak experimentálisan meghatározva a toxikológiai adatok, az osztálybasorolás hagyományos számítási módszerrel történt. A keverék lehetséges hatásait illető információk az egyes komponensek hatásának ismeretén alapul.

12.1 Toxicitás 

Az összetevők adatai:

Reakciós termék  benzolszulfonsavak, 4-C10-13-szek-alkil-származékok és benzolszulfonsav 4-metil-és nátrium-hidroxid:

- LC50 96 h,halak (mg/l)



1-10
- EC50, 48 h, daphnia magna (mg/l)


1-10

- IC50, 72 h., algák (mg.l-1):



10-100
Amidok C12-18 és C18-telítetlen, N-(hidroxietil):

- LD50 Halak (mg/l)




10-100
- EC50,Daphnia magna (mg/l)


10-100

- EC50  Vízinövények (mg/kg)



1-10

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 










A termékre nem volt megállapítva a bonthatóság. A termékben jelenlévő felületaktív anyagok biológiai bonthatóságuk megfelel a 648/2004/(EK) rendelet és 907/2006/EK rendelet mosószerekre fektetett követelményeinek. 
12.3 Bioakkumulációs képesség: Nem állnak rendelkezésre adatok.
12.4 A talajban való mobilitás: Nem állnak rendelkezésre adatok.
12.5 A PBT és PvB- értékelés eredményei: Nem állnak rendelkezésre adatok.
12.6 Egyéb káros hatások: Nem ismert.

13. SZAKASZ 13: Ártalmatlanítási szempontok 
Környezetszennyezési veszély, járjon el a 185/2001 Sb. sz. A hulladékokról szóló törvény, és a hulladékkezelési végrehajtási előírások betartásával.

13.1 Hulladékkezelési módszerek:








       
Kövesse az érvényes környezetvédelmi előírásokat. A fel nem használt terméket és szennyezett csomagolóanyagot helyezze jelölt, hulladékgyűjtő tárolóedénybe és adja át az eltávolításra jogosult személynek (szakosodott cégnek), amely erre a tevékenységre szóló engedélyt birtokol. A fel nem használt terméket lefolyókba önteni tilos. Nem szabad háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A tökéletesen megtisztított csomagolóanyag újrahasznosítható. Kis mennyiségű termék felszámolásánál az ajánlott hígítási arány 1 :100.

· Hulladék-kategória kód: 
20 01 29 Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek
· Csomagolóanyag hulladék-kategória kód:
15 01 10 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
Hulladékkezelés kiömlés esetén:

Amennyiben a termék feloldásánál, kiömlésénél vagy más módon történő környezetbe jutásánál nedvszívó anyagot használtunk (fűrészpor, vapex, nem szőtt textília, stb.), ezt az anyagot mint veszélyes hulladékot kell kezelni:
· Hulladék-kód: 15 02 02 Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

14. SZAKASZ 14: Szállításra vonatkozó előírások 
· A termék nincs veszélyes áruként osztályozva a veszélyes áruk szállításra vonatkozó előírások alapján.
14.1. UN-szám: nimcs.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: nincs.
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): nincs.
14.4. Csomagolási csoport: nincs.
14.5. Környezeti veszélyek: nincs vonatkozó informació.
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nincs.
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nem alkalmazandó.
Egyéb adatok:

Szállítani +5°-tól +30°C-ig szokásos fedett és tiszta járművekben, melyekben az időjárási viszonyok, nedvesség , ütés és zuhanás ellen védve van. A termék nedvszívó, használat előtt nem kerülhet nedvességgel és folyadékokkal érintkezésbe.


15. SZAKASZ 15: Szabályozással kapcsolatos információk 
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: 
A besorolás és címkézés az anyag e szabályokkal összhangban: 
REACH: Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendelet (EK) No.1907 / 2006 regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról; módosítva.
CLP rendelet: az Európai Parlament és a Tanács rendelete (EC) sz. 1272/2008 osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló anyagok és keverékek; módosítva.

Vonatkozó nemzeti szabályozások a személyek védelmét, illetve a környezetre.
15.2 Kémiai biztonsági értékelés: a terméknél nem végezték

16. SZAKASZ 16: Egyéb információk 
A biztonsági adatlap felülvizsgált változatának módosításai: 
első kiadás
Rövidítések és mozaik szavak:
ADR – Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállításról szóló Európai Megállapodás
CAS - Egyedi numerikus azonosító, amely a kémiában használatos a vegyszerek jelölésére
CLP – Osztályozás, címkézés és csomagolás
ČSN – Cseh műszaki szabvány
DNEL – Származtatott hatásmentes szint
EC50 - maximális hatás 50%-hoz szükséges koncentráció
EINECS - Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke
IC50 - koncentráció, amely 50 %-ban gátol egy adott paramétert
LC50 – halálos koncentráció
LD50 - 50 % halálos dózis mg-ban megadva 1 kg testsúlyra, amely a vizsgált populáció 50%-nál halált eredményez
MARPOL - Nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

Noel - megfigyelhető hatást nem
NPK - maximális megengedhető koncentráció 

PBT - perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PEL - az expozíció megengedhető szintje
vPvB - nagyon perzisztens bioakkumulatív és mérgező
REACH - 1907/2006/EC rendelet, Vegyi Anyagok Regisztrációja, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása
Eye Dam. – Szem károsodás
Skin Irrit. – Bőrirritáció
Acute Tox. – Akkut toxicitás
Aquatic Chronic - Krónikus toxicitás
A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások
A vegyi anyagok internetes adatbázisa ECHA 
A nyersanyagok biztonsági adatlapjai, a nyersanyag beszállítóktól származó dokumentáció és információk. 

Információértékelési módszer az 1272/2008 sz. rendelet 9, cikke alapján alkalmazott besorolási szempontok: 

Az osztályba sorolás  az 1999/45/EK Irányelvén alapuló hagyományos számítási módszerrel volt végezve.
Figyelmeztető mondatok
H302- Lenyelve ártalmas.
H315 - Bőrirritáló hatású
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz
H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
Képzési, betanítási előírások:

A keveréket használó személyzetet oktatni kell a biztonsági adatlap adatairól, a személyi védőeszközök használatáról, az elsősegély-nyújtási és szükséges hulladékeltávolítási folyamatok alkalmazásáról. Be kell tartani a vegyszerek használatára vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi előírásokat.
Nyilatkozat: 
A biztonsági adatlap a szükséges munkaköri egészségvédelmi és környezetvédelmi adatokat tartalmazza. Ezek az adatok a jelenlegi ismereteknek és tapasztalatoknak, és az érvényes jogi előírásoknak felelnek meg. Az itt található adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan.

.
